Instrukcja obsługi do karty Y-845 PCMCIA-E-COMBO

Kontroler z ExpressCard na 1394a + USB 2.0 łączy w sobie zarówno funkcje kontrolera Firewire jak i USB 2.0 i jest w pełni kompatybilny za równo ze standardem IEEE 1394A-2000 jak i USB specyfikacji 2.0.

Dane techniczne:

PCMCIA ExpressCard

- karta PCMCIA ExpressCard/34mm typ II, w pełni zgodna z ExpressCard specyfikacja 1.0,

- kompatybilna z 1-Lane(x1) PCI Express zapewniająca przepustowość do 2.5Gbps,

- w pełni Plug and Play i Hot Plug,

- w współpracuje z systemami Windows 2000/XP/Server 2003/Windows Vista

Złącze IEEE 1394a

- zgodne ze specyfikacją IEEE 1394-1995, 1394a-2000,

- zgodne ze specyfikacją IEEE 1394 OpenHCI V1.0 i 1.1,

- transfer do 400/200/100 Mbps,

- współpracujące z implementacją standardu IEEE 1394 typu iLINK,

Złącze USB 2.0

- zgodne ze specyfikacją USB 2.0

- współpracuje z urządzeniami USB 1.1

- transmisja high-speed (480Mbps), full-speed (12Mbps) oraz low-speed (1.5Mbps)

- wbudowane zasilanie 5VDC dla urządzeń USB o niskiej konsumpcji prądu,

- możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego 5V DC do zasialania urządzeń o wysokiej konsumpcji prądu, np. zewnętrznego dysku USB, (zestaw nie zawiera zasialacza)

Uwaga: Przed zainstalowaniem i aktywacją kontrolera należy upewnić się, że posiada się kompletną i aktualną kopie danych zawartych na twardym dysku.  Producent nie odpowiada bowiem za utratę i uszkodzenie danych spowodowane błędnym procesem instalacji.  Jeśli będą występowały jakiekolwiek problemy z instalacją prosimy o skontaktowanie się z dealerem.

Instalacja sterowników Windows do karty Y-845

Przed istalacją kontrolera należy zwrocić uwagę:

- Instalujący musi posiadać podstawową wiedzę o instalowaniu sterowników i urządzeń na notebooku.  Jeśli ma się wątpliwości co do swoich umiejętności w tym zakresie, należy zwrócić się o pomoc i usługę do lokalnego dealera lub osoby posiadającej powyższe umiejętności.

- Komputer musi mieć poprawnie zainstalowany system operacyjny Windows

Instalacja kontrolera na notebooku

- Wsuń kontroler do pustego slotu ExpressCard 54 lub 34 mm.  Ponieważ karta jest Hot Plug możesz to uczynić kiedy notebook jest włączony.

- Zostanie wykryty kontroler magistrali 1394a

- Windows automatycznie załaduje swoje własne sterowniki do tego kontrolera

- Postępuj za instrukcjami na ekranie aż do ponownego startu systemu Windows, kiedy to porty Firewire będą gotowe do użycia

- Ponieważ port USB 2.0 na kontrolerze jest rozszerzeniem wewnętrznego interfejsu USB notebooka, nie ma konieczności instalowania dodatkowych sterowników do magistrali USB

- Kiedy podłączysz urządznia do portów USB lub Firewire kontrolera, Windows wykreje je i zapyta o sterowniki do nich.

Uwaga: Większość edycji systemu Windows posiada sterowniki do kontrolera ale może nie posiadać sterowników do urządzeń do niego podłączanych.  Dlatego upewnij się, że takowe sterowniki są dostępne, przed instalacją urządzenia.

Aktualne sterowniki do systemów operacyjnych możesz znależć na stronie:

http://www.drivers-download.com